TUTORIEL – CRÉATION D’UNE ACTIVITÉ PACKET TRACER

Description du thème

| Propriétés | Description |
| --- | --- |
| Intitulé long | TUTORIEL pour apprendre à utiliser Cisco Packet Tracer Instructeur en vue de créer des activités originales |
| Formation concernée | BTS Services Informatiques aux Organisations Éventuellement utilisable aussi pour créer des activités pour des sections SIG |
| Matière | SISR2 Conception des infrastructures réseaux |
| Présentation | Ce tutoriel a pour objectif d’apprendre aux enseignants à construire des activités originales ainsi que des scénarios de formation variés et pédagogiquement intéressants à destination des étudiants. L’outil Packet Tracer vise l’acquisition des principes du réseau en général, même s’il s’appuie bien entendu sur les technologies spécifiques de CISCO. Il permet notamment la construction de prototypes ou maquettes, mais permet également une simulation réseau au sens large, y compris des principaux services de base. |
| Notions | Maquettage d’infrastructure réseau Configuration d’éléments d’interconnexion |
| Transversalité | Le choix SISR2 est quelque peu arbitraire. Certes l’exemple d’activité est pris sur une notion (RIP) généralement abordée dans ce module, mais l’outil peut permettre d’aborder de nombreux thèmes, du SI2 jusqu’au SISR5. Elles peuvent également couvrir – dans une moindre mesure – des aspects plus orientés « services » (DNS, DHCP, HTTP, etc.) |
| Pré-requis | Une connaissance de base de l’outil Packet Tracer pour créer/utiliser des maquettes est recommandée pour réaliser plus facilement le tutoriel, même si les manipulations sont très détaillées. |
| Outils | Packet Tracer Instructor v6.2 (minimale pour utiliser les ressources fournies) |
| Mots-clés | Packet Tracer, Activité, Maquette |
| Durée | Prévoir 3 à 4 heures, en utilisant les ressources fournies (fichiers pkt, pages html, image) |
| Auteur(es) | David Duron |
| Version | v 1.0 |
| Date de publication | Mars 2016 |

Préambule

Ce support n’a pas la prétention de couvrir toutes les possibilités de l’outil Packet Tracer Instructor, mais de montrer les fonctionnalités de base pour produire une activité associée à des instructions, permettant de proposer des scenarios plus ou moins contraints, dans la perspective de travailler sur un point précis de l’architecture réseau. Ces activités peuvent ainsi être autoportantes, éventuellement auto-évaluées, de manière formative ou évaluative.

PARTIE 1 – RÉALISATION D’UNE ACTIVITE SIMPLE

### 1.1 Démarrage de l’assistant

Lancer Cisco Packet Tracer version Instructor

Utiliser le menu “Extensions / Activity Wizard” ou le raccourci Ctrl + W pour lancer l’assistant :

L’assistant montre bien les différentes étapes possibles (mais pas obligatoires)  pour atteindre l’objectif que l’on s’est fixé : créer une activité.

Il n’est pas obligatoire de suivre toutes les étapes, ni de les effectuer dans un ordre prédéfini.

Pour ne pas tout présenter d’un coup, nous nous proposons d’aller dans un premier temps à l’essentiel, de manière à aboutir rapidement à une activité fonctionnelle :

- Indiquer le réseau « réponse », autrement dit le réseau cible auquel l’étudiant doit aboutir

- Indiquer le réseau « initial », autrement dit le réseau de départ, au moment de l’ouverture de l’activité

- Donner quelques instructions pour la conduite de l’activité

- Tester l’activité.

Ensuite, nous nous occuperons de quelques étapes que l’on peut considérer comme optionnelles, mais fort intéressantes :

- Transformer l’activité en activité autocorrective avec :

- L’attribution de points aux ajouts demandés à l’étudiant

- L’automatisation de tests, rapportant également des points, pour vérifier le fonctionnement attendu.

- Limiter l’action de l’étudiant sur les équipements, par exemple pour l’obliger à utiliser le langage de commande plutôt que l’interface Packet Tracer pour configurer les routeurs.

### 1.2 Mise en place d’un réseau « réponse »

Cliquer sur l’item « Answer Network »

- L’assistant rend la main sur la maquette pour que l’on puisse construire le réseau initial.

Mais on peut également  utiliser l’assistant, qui reste présent derrière le schéma, ou bien accessible via le chapeau étoilé présent dans la fenêtre.

Il est tout à fait envisageable, en effet,  que la maquette que l’on souhaite obtenir, soit déjà réalisée et stockée quelque part dans notre espace de travail.

Pour nous c’est le cas : nous allons donc importer le fichier correspondant (.pkt) à la maquette finale :

Cliquer sur ce bouton pour importer le réseau « réponse »

Le réseau s’affiche bien dans l’espace réservé à la maquette :

Comme indiqué précédemment, nous n’allons pas passer en revue toutes les options possibles dans cette partie de l’assistant, mais nous y reviendrons ultérieurement.

### 1.3 Mise en place du réseau « initial »

Revenir sur l’assistant, soit via le chapeau magique, soit en cliquant sur la fenêtre correspondant située en arrière-plan.

Cliquer sur l’item « Initial Network »

- L’assistant, à nouveau, rend la main sur la maquette pour que l’on puisse construire le réseau initial.

NB : Ce schéma peut tout à fait être vide, si on souhaite que l’étudiant réalise la maquette complètement.

Il est également possible partir du réseau « réponse », pour l’amputer d’un certain nombre d’éléments, ou d’une partie de la configuration, en utilisant le bouton « Copy from Answer Network ».

|  | ASTUCE Supprimer la partie de la configuration que l’on souhaite faire faire aux étudiants du réseau réponse est une astuce intéressante en effet ; on est ainsi certain de bien avoir éliminé des parties de la maquette que l’on veut obtenir au final. |
| --- | --- |

Dans notre cas nous voulons partir d’un réseau physiquement déjà constitué, avec des adresses déjà affectées aux différentes interfaces, pour nous focaliser sur la configuration RIP.

Nous allons donc importer une autre maquette Packet Tracer (toujours au format .pkt) :

Cliquer sur ce bouton pour importer le réseau initial

Nous allons sauvegarder notre travail, en utilisant le bouton de l’assistant « Save » ou « Save As ... » :

On note l’extension ‘.pka’ propre aux activités.

Cliquer sur « Save » pour sauvegarder l’activité

### 1.4 Rédaction des instructions

On peut se contenter d’écrire les instructions sous forme de texte. La visualisation HTML donne un rendu médiocre, et inacceptable :

On peut utiliser les balises simples et bien connues (<h1>, <p>, <br/> …) pour obtenir un résultat plus acceptable :

On peut aussi utiliser un codeur HTML (type BlueGriffon ou autre), pour créer facilement, en wysiwyg, la page d’instructions, puis en transférant le code HTML, par copier/coller ou import du fichier.

Voici un exemple d’utilisation de BlueGriffon :

Et voici le résultat obtenu par import dans Packet Tracer (vous pouvez utilisez le fichier html fourni, consignes-rip.html :

| Utiliser ce bouton pour importer un fichier html* |  |
| --- | --- |
| * Remarque : Par défaut, seule l’extension .htm est proposée, mais on peut modifier le filtre pour incorporer des fichiers HTML qui porteraient une autre extension, par exemple .html : |  |

Après avoir enregistré l’activité, passons au test (bouton Test Activity) :

- On remarque que Packet Tracer donne accès à la maquette, tout en ouvrant une fenêtre d’instructions :

Cliquer sur « top » pour avoir en permanence les instructions en 1er plan

Il faut organiser les fenêtres ou bien disposer de deux écrans pour être confortable … sauf que Packet Tracer permet d’avoir la fenêtre toujours en premier plan, si on coche la case « Top », ce qui permet de travailler sur la maquette (cf. exemple ci-dessous), tout en ayant une partie des consignes sous les yeux :

Ici on voit le degré d’achèvement de l’activité.*

* Cf. explication ci-dessous

On peut réinitialiser l’activité, autrement dit revenir au schéma initial, ou bien vérifier les résultats.*

* Cf. explication ci-dessous

On voit bien ici que les fenêtres Packet Tracer passent derrière la fenêtre d’instructions, mais on peut travailler sur la partie visible de la maquette.

Résultats de l’activité et degré d’achèvement

Pour l’instant nous n’avons pas défini les éléments à « checker », à contrôler, donc le système considère qu’on a déjà atteint l’objectif.

Si on clique sur « check result », on sera congratulé alors qu’on n’a encore rien fait qui le mérite …

Nous allons donc travailler maintenant sur les « Assessment items » autrement dit sur les éléments de configuration que l’on veut contrôler et valider.

### 1.5 Sélections des items à valider

Quitter le mode test, soit en cliquant sur le chapeau magique, soit en cliquant sur la page wizard et confirmer que l’on veut revenir à l’assistant :

Revenir sur la configuration du « Answer Network » et cocher les cases que l’on souhaite vérifier, en général celles qui diffèrent du réseau initial, pour nous la configuration de RIP:

Sélectionner l’onglet « Assessment Tree » si celui-ci n’est pas actif

La liste des éléments possibles est impressionnante, surtout pour un routeur.

Après avoir repéré les éléments voulus, on a coché cette case pour ne visualiser que les items sélectionnés

NB : Le nombre de points attribués par défaut est de 1, mais on peut le modifier en double-cliquant sur cette valeur. Par exemple, ci-dessus, on a voulu attribuer 2 points à chaque réseau que l’étudiant doit indiquer.

Test du bon fonctionnement de l’activité avec auto-correction

On relance le test de l’activité. Dans la copie d’écran ci-dessous, on a commencé à effectuer le travail en configurant RIP sur Routeur-1 :

Configuration de RIP sur Routeur-1

En accédant à l’onglet « Assessment Items »…

Le taux de complétion passe à 33%

Si on « check » les résultats, on obtient une note :

… et on peut voir les items corrects et incorrects (mais pas la bonne réponse)

… on obtient un score…

NB : En fonction de l’objectif visé, on peut désactiver l’accès à l’onglet d’autocorrection de l’activité.

### 1.6 Mise en place de tests connectivité

On retourne sur le « réseau réponse ».

On effectue le test que l’on souhaite effectuer, jusqu’à ce qu’il réussisse (d’une part parce qu’on a pu faire une erreur, et d’autre par parce qu’on peut avoir un timeout la 1ère, voire la 2ème fois) :

4. On vérifie que c’est un succès

3. On clique sur le récepteur

2. On clique sur l’émetteur

1. Un test de type ping s’effectue en cliquant sur l’enveloppe fermée

Dans le cas présent, on va effectuer 2 tests :

- Un de PC-1 vers PC-3

- Un de PC-3 vers PC-1

Dans l’onglet « Connectivity Test », on doit normalement retrouver les tests effectués :

On peut voir ici si le test effectué avait échoué ou réussi lors des tentatives.

On  indique si on veut que le test soit effectué au moment du « check » et le résultat que l’on souhaite obtenir : succès ou échec.

Dans notre cas de figure on va :

- Demander à ce que les deux tests qui ont réussi soient un succès et on ignore le premier qui a échoué pour une question de délai d’attente. Inutile de faire le test 2 fois.

- Attribuer 2 points à chaque test effectué.

Test du bon fonctionnement de l’activité avec auto-correction

On relance le test de l’activité. Dans la copie d’écran ci-dessous, on a effectué l’ensemble des configurations nécessaires, sauf que l’on a oublié de définir « version 2 » pour le 3ème routeur :

Si on termine l’activité, on obtient le résultat suivant :

Apparemment, il n’a gardé qu’un seul des deux tests. J’ignore si c’est un bug ou non mais il se trouve qu’il ne prend jamais le dernier test indiqué.

Du coup j’ai pris l’habitude de terminer toujours par un test en plus, qui ne sera pas comptabilisé dans le score :

Et de fait j’obtiens bien le résultat escompté, ou presque :

Il semble bien que le nombre de tests effectués soit de 4 (ce qui est la réalité).

En revanche, il n’a comptabilité que 5 points au niveau du score au lieu de 6 !

Le dernier test n’apparait pas dans l’onglet « Connectivity Tests » :

### 1.7 Mise en place de restrictions sur l’interface de Packet Tracer

Imaginons que nous souhaitions faire travailler les étudiants sur le langage IOS. Les étudiants connaissent les possibilités de Packet Tracer et ont utilisé l’onglet de configuration via l’interface graphique de Packet Tracer :

| Les interfaces sont configurables via l’onglet « Config »… | … mais surtout RIP est également configurable, au moins en partie, via l’interface graphique ! |
| --- | --- |

Et puis imaginons que l’on souhaite que les étudiants effectuent des tests, mais ne modifient pas la configuration de PC-1 et PC-3. Les restrictions s’opèrent dans la partie « Initial Network »

On peut également restreindre les possibilités de simulation à certains scenarios

On peut restreindre l’accès aux différents équipements de la maquette, soit de façon globale, soit sur des équipements en particulier

… on peut par exemple empêcher de visualiser les résultats obtenus

… on peut par exemple empêcher de voir les items validés ou invalidés

Restriction sur l’interface en général …

Là encore, difficile d’être exhaustif sur toutes les possibilités. Intéressons nous à nos objectifs en particulier.

Restriction sur l’onglet config

On peut imaginer de restreindre cet onglet, soit pour l’ensemble des équipements, soit pour des équipements en particulier.

Nous allons le restreindre pour l’ensemble des équipements, donc dans l’arborescence Topology  Global :

3. On voit que la case cochée ci-dessus a automatiquement impacté les équipements présents dans la maquette. (cf. ci-dessous)

1. En cochant cette case, on interdit l’accès à l’onglet de configuration pour tous les équipements.

2. Lorsqu’au moins une case de l’arborescence est cochée, la case plus générale se coche automatiquement.

Autres restrictions

Exemples : empêcher l’accès à une application, empêcher la modification de la configuration, etc.

Cette case a été automatiquement cochée. Et on ne peut faire d’exception en la décochant.

(On peut la décocher, mais cela n’aura aucun effet)

À des fins de démonstrations dans le cas de ce tutorial, on va interdire la modification de la configuration IP pour PC-1

Toujours à des fins de démonstration, on va effectuer quelques restrictions sur PC-3 :

Test du bon fonctionnement des restrictions

Cliquer sur le bouton Test pour tester le fonctionnement avec les restrictions mises en place.

| Si je tente d’accéder à l’onglet config d’un PC …. Si je tente d’accéder à l’onglet config d’un routeur …. | … un message signale l’interdiction et ferme la fenêtre routeur… inutile d’insister ! |
| --- | --- |

|  | … même punition ! |
| --- | --- |

| L’accès à l’onglet Desktop est possible … | … mais les champs sont grisés, donc non modifiables |
| --- | --- |

On poursuit les tests sur PC-3 :

| L’accès à l’onglet Desktop est possible, mais pas à toutes les applications … | … en effet, un message signale le blocage du navigateur. |
| --- | --- |

| L’accès à l’invite de commande est possible, mais on ne peut rien y taper … intérêt ? |  |
| --- | --- |

PARTIE 2 – RÉALISATION D’UNE ACTIVITÉ UTILISANT LES VARIABLES

### 2.1 Présentation de la problématique

Voici le résultat obtenu dans la partie précédente :

En partant du schéma ci-dessous (non fonctionnel) …

…. on souhaite que l’étudiant parvienne au résultat fonctionnel suivant :

Mais pour différentes raisons (varier les exercices, varier les plaisirs, produire des activités plus « sexy » ou qui semblent toujours originales, éviter que les étudiants travaillent trop en commun, etc.), on peut souhaiter que les données de base varient.

Prenons deux exemples ; À chaque démarrage de l’activité :

- Le nom des postes changera à chaque fois avec le nom d’un étudiant de la classe

- Les réseaux utilisés seront complètement ou partiellement différents.

On va utiliser les variables pour parvenir à nos fins.

Enregistrer l’activité sous une autre version pour pouvoir travailler sur un fichier distinct du précédent, par exemple : Activite-RIP-variables

### 2.2 Remarque préliminaire

On va se limiter à nos deux objectifs.

Une présentation exhaustive des variables serait fastidieuses et surtout, pour le moment, en dehors de mes compétences. Par exemple, je n’ai pas encore bien compris l’utilité de l’onglet seeds ;-)

Le 2ème bouton permet d’accéder à ce paramétrage.

Si on coche cette case, cela nous permettra de montrer la liste des variables définies dans l’interface, par exemple lors de la rédaction des instructions, pour pouvoir les insérer plus facilement. (cf. ci-après)

### 2.3 Définir un pool de noms et une variable définie sur ce pool

Commençons par attribuer un nom aléatoire dans une liste de nom pour les 2 PCs. Il s’agit d’une variable de type chaîne, dont la valeur sera prise dans une liste de noms, liste appelée pool dans Packet Tracer.

Ici on définit deux variables – etudiant1 et etudiant2 -, une variable que l’on utilisera pour PC-1, l’autre pour PC-3, et on indique que le choix de la valeur se fera aléatoirement dans le pool lesEtudiants.

lesEtudiants est un pool de chaînes, ici une liste de prénoms séparés par des ;

Attention à ne pas mettre d’espace si on veut que la chaîne soit collée

Remplacement des noms de PC sur la maquette « initiale » et sur la maquette « réponse »

L’utilisation des variables se fait en encadrant  le nom de la variable par des doubles crochets :

Ici on a choisi de construire un nom de PC avec « PC- » et un nom d’étudiant. On aurait pu tout aussi bien avoir un pool constitué directement des noms de machine.

Vérification du bon fonctionnement

Avant de poursuivre nos modifications, vérifions si nous avons l’effet escompté, en cliquant sur le bouton « Test Activity » :

- On obtient bien l’effet souhaité, et un autre test donne une autre combinaison :

Modification des instructions

Il faut procéder évidemment aussi au paramétrage de l’énoncé du problème dans la partie instructions :

- On peut le faire en utilisant l’insertion dans l’onglet Édition :

1. On sélectionne un point d’insertion

2. On utilise la flèche pour insérer la variable souhaitée

À noter que sur un éditeur HTML comme BlueGriffon, le rendu perd un peu de son charme…

En revanche, dans Packet Tracer, on a une idée de rendu immédiate dans l’onglet « Preview as HTML » :

Et dans la partie « Assessment » ?

L’évaluation ne porte pas sur des items des PCs pour l’instant.

Mais la modification se fait d’elle-même dans l’arborescence, comme le montre la copie d’écran suivante :

Nous allons voir quand il est nécessaire d’intervenir dans les éléments de validation avec la 2ème série de variables, concernant l’adressage IP.

### 2.3 Définir un pool de nombres et des variables définies sur ce pool

Fixons-nous précisément l’objectif, un double objectif autant que possible :

- On souhaite que les identifiants de réseau varient à chaque « exécution » de l’activité. De fait chaque étudiant aura ainsi son propre plan d’adressage, distinct de celui de son voisin.

- Mais on souhaite quand même que la vérification du travail réalisé par l’étudiant puisse être effectuée automatiquement !

C’est possible ! Mais fixons précisément les valeurs que l’on souhaite voir varier :

- Pour faciliter la lecture du schéma, on ne souhaite faire varier que les deux premiers octets. On pourra ainsi conserver notre convention pour le dernier octet et les numéros mnémoniques que l’on a souhaité pour les inter-réseaux (ex : 12 pour 1 vers 2 et 23 pour 2 vers 3).

Remarque : On peut tout à fait sinon définir une liste de réseaux et autoriser n’importe quelle valeur pour l’adresse des hôtes. Cela fera peut être l’objet d’une partie supplémentaire à ce tutoriel.

Définition des variables

Il s’agit cette fois de variables numériques, comprises entre 0 et 255, mais on va restreindre un peu plus encore :

- Une valeur entre 193 et 223 pour le 1er octet (de manière à obtenir une adresse de classe C)

- Une valeur entre 10 et 99 pour le 2ème octet (de manière à obtenir un nombre à 2 chiffres)

Les 5 réseaux commenceront par le même préfixe, sur 2 octets, pour une maquette donnée.

On définit 2 variables (on aurait pu en définir 5 voire 10 si on voulait 5 réseaux vraiment différents, sans respecter le même préfixe

On définit 2 intervalles de valeurs ou pools de valeurs

Modification des schémas « initial » et « réponse »

- Il faut modifier :

- Les légendes qui aident à la compréhension de la maquette (au moins dans le réseau initial)

- La valeur des adresses IP (au moins dans le réseau initial).

Dans l’état actuel de mes connaissances :

- Aucun problème pour la première partie des modifications

- Impossibilité (à priori) de modifier la configuration des PCs et routeurs dynamiquement*.

* Toujours dans l’état actuel de mes connaissances, on peut peut-être utiliser le scripting, mais je n’ai pas encore exploré cette piste.

On va modifier l’énoncé de l’exercice, en demandant à l’étudiant, non seulement de configurer RIP, mais auparavant de configurer les PCs et les routeurs.

En conséquence :

- Dans le réseau initial, on supprime les configurations des PCs et des routeurs (reload).

- Dans le réseau final, la validation se fera par la partie « Assessment ».

|  | CONSIGNE IMPORTANTE POUR CE TUTORIEL Pour faciliter le passage de l’ancien énoncé à ce nouvel énoncé, suivre scrupuleusement les étapes qui suivent, en prenant bien garde de l’endroit où on se trouve, et notamment si on se trouve sur le réseau initial et final. Après, avec l’expérience, chaque concepteur se fera une idée de la meilleure méthode pour atteindre l’objectif : être efficace pour créer une nouvelle activité, si possible en réutilisant l’existant ! |
| --- | --- |

Modification des légendes

Suppression des configurations dans le réseau initial	- Attention dans le réseau initial !

| Suppression de la configuration des 2 PCs | Reload sur les 3 routeurs |
| --- | --- |

Modification des instructions

On peut préconiser d’utiliser l’éditeur HTML :

- Pour effectuer un rechercher / remplacer 200.10 par [[octet1]].[[octet2]]

- Pour modifier les instructions sur les tâches à effectuer

Voici ce que cela donne après modification :

Possibilité d’utiliser le fichier html fourni : consignes-activite-rip-variables.html

| En mode HTML | En mode Aperçu |
| --- | --- |

Validation automatique de la maquette

Il faut accéder au « Answer Network » et ajuster les éléments validés. Il va falloir :

- Ajuster la configuration des networks pour le protocole RIP

- Ajouter la validation des configurations IP pour les PCs

- Ajouter la validation des configurations IP des interfaces réseau des routeurs.

Par simplification, nous nous contenterons de la valeur de 1 pt par défaut pour les éléments ajoutés.

Ajustement de la validation de RIP

| Avant (ex. pour Routeur-1) | Après (ex. pour Routeur-1) |
| --- | --- |

Remarque

Il est assez facile, ci-dessus, de repérer les anciennes valeurs, de les éditer et de remplacer 200.10 par [[octet1]].[[octet2]].

Mais à ma connaissance, il n’est pas possible de faire un remplacement automatique.

Il est un peu plus difficile en revanche de s’occuper de la validation des items que l’on n’avait pas prévus dans l’activité « simple ».

|  | Un conseil peut-être utile - Commencer par repérer et cocher tous les items que l’on souhaite évaluer - Utiliser ensuite la case à cocher « Show Checked Only » - Modifier ensuite les valeurs, toujours en utilisant le « coller » (CTRL-V) pour éviter les erreurs. |
| --- | --- |

Ajout de la validation des configurations IP des PCs

|  | On accorde 1 point pour la passerelle correcte, 1 point pour l’adresse correcte, 1 point pour le masque correct. |
| --- | --- |

Ajout de la validation des configurations IP des interfaces réseau des routeurs

|  | Pour chaque routeur : - On accorde 1 point pour l’adresse correcte, 1 point pour le masque correct, 1 point pour le statut (carte active) correct et 1 point pour le masque correct - Pour les interfaces série DCE, on accorde 1 point supplémentaire pour le clock rate à 64 000 - Pour l’activation du routage RIP, on a toujours 1 point pour l’activation en version 2 et 1 point pour chaque réseau annoncé. |
| --- | --- |

Vérification du bon fonctionnement

Test Activity

Maquette initiale (non configurée)

Configuration des PCs et des actifs

Configuration pour 208.75 (octet1.octet2) – à adapter

Possibilité d’utiliser le fichier texte fourni : config_activ_exemple.txt

| # Routeur-1 enable conf t hostname routeur-1 inter fa0/0 ip addr 208.75.1.1 255.255.255.0 no sh inter s0/0/0 clock rate 64000 ip addr 208.75.12.1 255.255.255.0 no sh end conf t router rip version 2 network 208.75.1.0 network 208.75.12.0 | # Routeur-2 enable conf t hostname routeur-2 inter s0/0/1 ip addr 208.75.12.2 255.255.255.0 no sh inter s0/0/0 clock rate 64000 ip addr 208.75.23.2 255.255.255.0 no sh end conf t router rip version 2 network 208.75.23.0 network 208.75.12.0 | # Routeur-3 enable conf t hostname routeur-3 inter fa0/0 ip addr 208.75.3.3 255.255.255.0 no sh inter s0/0/1 ip addr 208.75.23.3 255.255.255.0 no sh end conf t router rip version 2 network 208.75.3.0 network 208.75.23.0 |
| --- | --- | --- |

Maquette finale (après configuration)

On a réussi parfaitement l’activité, avec les 35 items validés.

Vérification du résultat

Les tests de connectivité ont également fonctionné

La différence entre score et compteur d’items s’explique par les 2 points attribués aux 6 items RIP / networks et les tests de connectivité qui sont comptabilisés dans le score

PARTIE 3 – INSERTION D’UNE IMAGE DANS LES INSTRUCTIONS

### Préambule

Dans l’état actuel de mes connaissances, on ne peut pas embarquer à priori une image dans une activité sans recourir à l’encodage 64.

Voici donc comment je procède

### Utilisation d’un outil d’encodage en ligne

Exemple : http://base64.wutils.com/encoding-online/image-to-base64/

1. Je sélectionne l’image à encoder

2. Je cliquer sur le bouton d’encodage

J’obtiens quelque chose qui ressemble à ceci :

3. Je sélectionne le texte généré sous forme d’une balise <img>

Et je le colle ensuite au bon endroit, soit sous l’éditeur HTML, si je veux plus facilement améliorer ensuite la mise en page, soit directement dans le code HTML des instructions sous Packet Tracer.

4. La balise <img> a été collée dans les instructions

J’avoue que la gestion des instructions devient de plus en plus difficile dans Packet Tracer, c’est la raison pour laquelle je conseille :

- de passer par un éditeur HTM

- de créer éventuellement plusieurs pages d’instructions, une page grande étape par exemple.

Mais le résultat est là :

Cliquer ici pour ajouter une page

Pour ajouter une page dans les instructions :

- Utiliser le pied de page des instructions

Cliquer sur une des flèches pour se déplacer dans les pages

On peut visualiser ici sur quelle page on est.

### Possibilité de mettre un mot de passe

Les étudiants utiliseront normalement Packet Tracer Student. Ils ne peuvent donc en aucun cas revenir sur le wizard, par exemple pour connaître le réseau réponse.

Toutefois, il est possible de protéger l’accès à l’assistant pour une activité par un mot de passe, qui sera demandé à chaque tentative de modification dans Packet Tracer Instructor :