Fiche 1 : L’adressage MAC et la diffusion

Section : BTS Services informatiques aux organisations

# Objectifs :

On s’intéresse dans un premier temps au principe de base de la communication dans un réseau Ethernet « classique » c’est à dire basé sur des concentrateurs (hub).

On montre aux étudiants comment les cartes réseaux communiquent entre elles, le rôle joué par le concentrateur (la diffusion des trames) et la nécessité des adresses MAC.

On distingue adresse MAC et adresse de diffusion et on distingue aussi diffusion par le concentrateur et trame de diffusion.

# Pré requis :

Aucun. Si ce n’est que dans toute communication il faut un émetteur (la carte réseau) un récepteur (la carte réseau) et un media de communication (câble et concentrateur).

# Matériel :

Poste Prof avec le simulateur relié à un vidéo-projecteur.

Utilisation du Fichier unhub.xml et deuxhub.xml.

Eventuellement postes individuels élèves avec simulateur

# Démonstration professeur :

On découvre visuellement le rôle du concentrateur. On peut utiliser directement les fichiers fournis ou bien monter le schéma devant les élèves.

# Concentrateur et adresse d’une carte réseau

On utilise le fichier unhub.xml. On utilisera ici le mode automatique avec des trames courtes ou longues selon l’effet qu’on recherche.

On va montrer le rôle de chaque élément, la circulation sur le câble et l’envoie à toutes les stations connectées (le concentrateur diffuse).

On va montrer la différence entre la réception de la trame par les cartes et la lecture de la trame (toutes les cartes reçoivent, mais la carte ne lit la trame que si elle reconnaît son adresse ou si il s’agit d’une trame de broadcast)

On peut activer le message de réception ou non pour bien montrer que la carte a lu la trame.

Il peut être utile de refaire la démonstration en traçant  l’ensemble des postes et le concentrateur pour montrer l’activité de chaque élément.

- Envoyer une trame unicast à partir de st1 pour st2. st2 et st3 reçoivent.st2 lit la trame.

- Envoyer une trame unicast à partir de st2 pour st1. st1 et st3 reçoivent.st1 lit la trame.

- Envoyer une trame de broadcast à partir de st3. st1 et st2 reçoivent. St1 et St2 lisent la trame

Activité élève pendant la démonstration

- Relever les destinataires d’une trame.

- Relever les lecteurs d’une trame.

- Quelle est la différence de traitement entre une trame unicast et une trame de broadcast ? Avec un concentrateur la trame qu’elle soit unicast ou broadcast est envoyée à tous les postes mais la trame unicast est lue par la carte qui reconnaît son adresse dans l’adresse destinataire alors que la trame de broadcast est lue par tous les postes.

- Sur quoi s’appuie une trame pour décider de lire ou de ne pas lire une trame ? (la trame envoyée est précédée de l’adresse MAC du destinataire).

# Propagation de la diffusion à travers les concentrateurs

On utilise deuxhub.xml

Il s’agit de montrer la propagation des messages à travers le hub.

Il faut envoyer d’abord une trame entre deux stations connectées à deux hubs différents et montrer que ce message est diffusé à tous.

Il faut ensuite envoyer une trame entre deux stations connectées à un même hub et montrer que les stations connectées au second hub reçoivent toujours.

- Envoyer une trame unicast à partir de st1 pour st3.

- Envoyer une trame unicast à partir de st2 pour st1.

- Envoyer une trame de broadcast à partir de st4.

Activité élève pendant la démonstration  (idem)

- Anticiper les résultats et les expliquer

- Relever les destinataires d’une trame.

- Relever les lecteurs d’une trame

- Que se passe-t-il si des postes sont éteints ? On peut simuler le poste éteint (clic droit sur le poste)

- Que se passe-t-il si un des concentrateurs est éteint ?

# Travaux pratiques possibles

Faire simuler des réseaux avec un  deux ou trois  hubs. Attention  à l’interconnexion des hubs qui se fait sur un port spécial (uplink) qui permet de croiser les paires (petit point de cours : pourquoi faut-il croiser les paires entre deux hubs ? car un hub répète sur les paires de réception ce qu’il reçoit sur une paire d’émission, donc entre deux hubs la paire de réception sur lequel doit répéter un hub doit être la paire d’émission pour l’autre).

Il faut faire travailler les élèves en mode manuel et tracer certaines stations pour décider de lire ou pas une trame puis tracer  les concentrateurs pour choisir les ports de répétition.

Exemple :

Un mauvais choix entraînera la réponse suivante